Макет программно-аппаратного комплекса распознавания образов в видеопотоке с курсовой камеры беспилотного воздушного судна

Статья посвящена разработке и сборке макета программно-аппаратного комплекса распознавания образов с курсовой камеры беспилотного воздушного судна. Разработана программная и аппаратная составляющие макета.

Ключевые слова: распознавание образов, бпла, модель нейронной сети, YOLO, микрокомпьютер.

Современные военные конфликты характеризуются активным применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что значительно затрудняет использование беспилотников, особенно дронов-камикадзе, подавляя сигналы GPS/ГЛОНАСС и блокируя каналы управления. В условиях, когда оператор теряет связь с дроном на финальном этапе атаки, возникает необходимость в автономных системах донаведения. Решением становится использование технологий компьютерного зрения и алгоритмов машинного обучения, позволяющих дрону самостоятельно распознавать и наводиться на цель по визуальным признакам без внешних сигналов. Цель данной работы -разработка макета программно-аппаратного комплекса для автономного распознавания объектов в видеопотоке с курсовой камеры беспилотного летательного аппарата.

В рамках исследования по выбору оптимальной аппаратной платформы для обработки видео с курсовой камеры беспилотного воздушного судна были выдвинуты ограничения по следующим характеристикам:

Производительность: ≥ 131 GFLOPS;

Порты ввода вывода: 40-контактный GPIO-разъем, ≥ 1 USB;

Совместимость с операционной системой Ubuntu;

Объем оперативной памяти: ≥ 4 ГБ.

Исходя из ограничений были выбраны 3 модели микрокомпьютеров, наиболее распространенных на российском рынке: Orange Pi 5 Plus, Khadas VIM 3 Pro, Nvidia Jetson Xavier NX.

Были выявлены наиболее важные критерии для проведения сравнительного анализа:

Пиковое энергопотребление;

Масса;

Стоимость;

Производительность.

Был проведен сравнительный анализ по этим 4 критериям. Методика сравнения заключалась в следующем: по каждому критерию лучшая модель получала 1 балл, остальные модели по данному критерию получали 0 баллов, итоговый рейтинг определялся суммой набранных баллов.

Таким образом, по совокупности ключевых критериев (энергопотреблению, массе и стоимости) микрокомпьютер Khadas VIM3 Pro продемонстрировал наилучшие показатели, набрав наибольшее количество баллов среди рассматриваемых устройств. Его низкое пиковое энергопотребление (12 Вт) и небольшая масса обеспечивает более эффективное использование аккумуляторного ресурса беспилотного воздушного судна.

Следующим важным этапом стало формирование датасета для дообучения модели. Для этого были собраны видеоматериалы с участием военной техники в условиях СВО, охватывающие широкий спектр погодных условий, освещённости и типов местности. Из видеозаписей были извлечены кадры при помощи утилиты FFmpeg, после чего изображения были размечены вручную с помощью веб-инструмента Make Sense. Для повышения обобщающей способности модели к изображению применялись методы аугментации. Итоговый датасет включил 2925 изображений в тренировочной выборке и был разделён на три стандартных поднабора: обучающую, валидационную и тестовую.

Дообучение модели YOLOv8n производилось на библиотеке Ultralytics на протяжении 31 эпохи, выбранных на основе анализа графиков изменения метрик. Результатом стало достижение метрик качества:

Точность: 0.85 (85% предсказанных объектов действительно присутствуют на изображении);

Полнота: 0.70 (из всех реальных объектов на изображении модель находит 70%);

F1-мера: 0.76 (сбалансированная оценка точности и полноты).

Это указывает на хорошую способность модели находить нужные объекты, хотя часть из них может оставаться нераспознанной, особенно в условиях маскировки или низкой видимости.

На финальном этапе была разработана и собрана программно-аппаратная часть макета. Программная реализация включала установку Ubuntu на Raspberry Pi 5, настройку окружения и реализацию скрипта detect.py, позволяющего обрабатывать видеопоток с камеры в реальном времени. Аппаратная часть включила подключение USB карты видеозахвата с оцифровкой видеопотока (1920×1080 @ 30FPS), питание через реле от аккумулятора, а также интеграцию с полетным контроллером Speedy Bee F407, обеспечившим удалённый запуск микрокомпьютера с пульта управления.

Проведённое экспериментальное исследование макета показало следующие результаты:

Энергопотребление 7.5 Вт;

Температура процессора 69 °C;

Потребление ОЗУ 3.1 ГБ;

FPS обработки видео 6 кадров в секунду.

Таблица 1

Сравнительный анализ микрокомпьютеров

| Критерий | Микрокомпьютеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orange Pi 5 Plus | Khadas VIM 3 Pro | NVIDIA Jetson Xavier NX |
| Производительность | 6 ТОPS | 5 TOPS | 21 TOPS |
| Пиковое энергопотребление | 15 Вт | 12 Вт | 20 Вт |
| Масса | 46 грамм | 28.5 грамм | 146 грамм |
| Стоимость | 21 612 руб. | 15 503 руб. | 76 159 руб. |
| Общий балл | 0 | 3 | 1 |

Таблица 2

Результаты экспериментального исследования характеристик разработанного макета

| Характеристика | В режиме простоя | В режиме работы программного средства |
| --- | --- | --- |
| Загрузка процессора | 80% | 2% |
| Загрузка оперативной памяти | 32% | 37% |
| Температура процессора | 53 градуса | 69 градусов |
| FPS | - | 6 кадров в секунду |
| Характеристика | В режиме простоя | В режиме работы программного средства |
| Загрузка процессора | 80% | 2% |

В таблице 1 на странице 4 предоставлены критерии для сравнительного анализа микрокомпьютеров и их характеристики.

В таблице 2 на странице 4 представлены характеристики разработанного макета.

Список использованных источников

1.	Примеры искусственного интеллекта в повседневной жизни [Электронный ресурс] URL: https://itgap.ru/post/10-primerov-ii-nashej-povsednevnoj-zhizni (Дата обращения 05.12.2024)

2.	Статья «практическое сравнение точности и скорости работы YOLO, SSD и Faster RCNN для обнаружения дронов» [Электронный ресурс] URL: https://www.researchgate.net/publication/354771273_Practical_comparation_of_the_accuracy_and_speed_of_YOLO_SSD_and_Faster_RCNN_for_drone_detection (Дата обращения 06.12.2024)

3.	Проект на github Cydia2018 [Электронный ресурс] URL:https://github.com/Cydia2018/YOLOv5-Light (Дата обращения 12.12.2024)

4.	Проект на github Bomps4 [Электронный ресурс] URL: https://github.com/Bomps4/SSD_bottle_tincan (Дата обращения 12.12.2024)

5.	Проект на github zhudd-hub [Электронный ресурс] URL: https://github.com/zhudd-hub/SSD.pruning (Дата обращения 12.12.2024)

6.	Проект на github xu-peng-tao [Электронный ресурс] URL: https://github.com/xu-peng-tao/SSD-Pruning-and-quantization/tree/master (Дата обращения 12.12.2024)

7.	Проект на github maggiez0138 [Электронный ресурс] URL: https://github.com/maggiez0138/yolov5_quant_sample (Дата обращения 12.12.2024)

8.	Проект на github amitpant7 [Электронный ресурс] URL: https://github.com/amitpant7/YOLOv7_Prune (Дата обращения 12.12.2024)

9.	Основные достижения искусственного интеллекта [Электронный ресурс] URL: https://chataibot.ru/blog/osnovnye-dostizheniya-iskusstvennogo-intellekta (Дата обращения 15.12.2024)

10.	 Amazing Khadas, Always Amazes You! [Электронный ресурс] URL: https://www.khadas.com/ (Дата обращения 25.12.2024)

11.	eCalc - reliable electric drive simulations [Электронный ресурс] URL: https://www.ecalc.ch/index.htm?statementnotaccepted/ (Дата обращения 10.02.2025)

12.	 FPV-дрон Гортензия от Производителя для СВО [Электронный ресурс] URL: https://gortenziyafpv.ru/ (Дата обращения 10.02.2025)

13.	 Объяснение нейронного процессора (NPU) [Электронный ресурс] URL: https://www.vessic.com/ru/components-blog/ (Дата обращения 26.12.2024)